# LaskaKit MCP23017 I2C 16 bit I/O Expander

https://www.laskakit.cz/laskakit-mcp23017-i2c-16-bit-i-o-expander/

# Hallův senzor 44E

https://dratek.cz/arduino-platforma/7735-halluv-senzor-44e.html

| Pin | Označení | Funkce |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Napájení (+4,5 až 24 V) |
| 2 | GND | Zem |
| 3 | OUT | Digitální výstup (open-collector) |

# Led pásek Neopixel WS2812B 30led/m IP65 5m černý

https://www.laskakit.cz/led-pasek-neopixel-ws2812b-30led-m-ip65-5m-cerny/

# ESP32-WROOM, USB-C, CH340

https://www.gme.cz/v/1514870/esp32-wroom-usb-c-ch340

# 1. Adresace LED, I²C expandérů a Hall senzorů

## LED vrstva (herní diody)

Fyzické zapojení

- 6 sloupců × 6 herních LED

- mezi každými dvěma herními LED jsou 3 neherní (plonkové)

- pásek je veden hadovitě po sloupcích

- v jednom sloupci je fyzicky 21 LED

- celkem LED na pásku: 126

Orientace souřadnic

- x = 0 … pravý sloupec

- x = 5 … levý sloupec

- y = 0 … spodní pozice

- y = 5 … horní pozice

Sudé sloupce jdou fyzicky dolů, liché nahoru (had).

## Výpočet indexu herní LED

#define ROWS 6

#define STEP 4

#define LEDS_PER_COL ((ROWS - 1) * STEP + 1)  // 21

int ledIndex(int x, int y)

{

if (x % 2 == 0)

return x * LEDS_PER_COL + y * STEP;

else

return x * LEDS_PER_COL + (ROWS - 1 - y) * STEP;

}

## I²C expandéry

| Expandér | I²C adresa | GlobalPin |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x20 | 0–15 |
| 2 | 0x21 | 16–31 |
| 3 | 0x24 | 32–47 |

static const uint8_t EXP_ADDRS[3] = { 0x20, 0x21, 0x24 };

uint8_t hallI2cAddrFromGp(int gp) { return EXP_ADDRS[gp / 16]; }

uint8_t hallBitFromGp(int gp)     { return gp % 16; }

## Hall senzory

Zapojení

- 6 sloupců × 6 senzorů

- každý senzor je připojen na jeden bit MCP23017

- senzory v rámci sloupce jsou zapojeny po sobě postupně po bitech

Orientace souřadnic je shodná s LED vrstvou:

- x = 0 pravý sloupec

- y = 0 dole

Kotvy (spodní a horní senzor každého sloupce)

| Sloupec (x) | Spodní (y=0) | Horní (y=5) |
| --- | --- | --- |
| 0 | gp 2 | gp 7 |
| 1 | gp 13 | gp 8 |
| 2 | gp 18 | gp 23 |
| 3 | gp 29 | gp 24 |
| 4 | gp 37 | gp 32 |
| 5 | gp 45 | gp 40 |

Mezilehlé senzory jsou vždy postupně po ±1.

Výpočet globalPin ze souřadnic

static const int8_t HALL_BOTTOM_GP[6] = { 2, 13, 18, 29, 37, 45 };

static const int8_t HALL_TOP_GP[6]    = { 7,  8, 23, 24, 32, 40 };

int hallGlobalPin(int x, int y)

{

int bottom = HALL_BOTTOM_GP[x];

int top    = HALL_TOP_GP[x];

int step   = (top > bottom) ? 1 : -1;

return bottom + y * step;

}